2020年沈阳市电线电缆（强制性认证）

产品质量监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于沈阳市电线电缆（强制性认证）产品质量监督抽查。本细则内容包括产品种类、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、结果确认、异议处理及附则。
2 产品种类

根据《强制性产品认证实施规则 电线电缆产品》（CNCA-C01-01：2014）的规定，电线电缆产品划分为聚氯乙烯绝缘电缆、橡皮绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线、橡皮绝缘软线和软电缆等。

3 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 5023.1-2008《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》

GB/T 5023.2-2008《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》

GB/T 5023.3-2008《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》

GB/T 5023.4-2008《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆4部分：固定布线用护套电缆》

GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》

GB/T 5023.6-2006《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆》

GB/T 5023.7-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆》

JB/T 8734.1-2016《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求》

JB/T 8734.2-2016《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》

JB/T 8734.3-2016《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线》

JB/T 8734.4-2016《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线》

JB/T 8734.5-2016《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线》

GB/T 5013.1-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求》

GB/T 5013.2-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法》

GB/T 5013.3-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆》

GB/T 5013.4-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆》

GB/T 5013.5-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆》

GB/T 5013.6-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分：电焊机电缆》

GB/T 5013.7-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分：耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆》

JB/T 8735.1-2016《额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求》

JB/T 8735.2-2016《额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆》

JB/T 8735.3-2016《额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分：橡皮绝缘编织软电线》

相关的法律法规、部门规章和细则

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4 抽样

4.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

4.2抽样方法、基数及数量

在生产企业或市内城区、郊区的五金市场，店铺，直营店等被抽样销售者的待销产品中随机抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽样基数：以同一批号、同一规格的产品为抽样基数，原则上电线电缆类产品抽样基数不少于100米。

抽样数量：各种类产品均为40米，其中20米为检验样品，20米为备用样品。
所抽样品分为检验样品和备用样品。检验样品和备用样品用于产品标准中要求的初检和异议处理时进行的复检。备用样品封存在被抽查企业，由被抽查企业妥善保管，企业有妥善保存的义务，若有损坏遗失等造成不能进行复检的情况，视同企业放弃复检的权利。

4.3样品处置

全部样品由抽样人员和被抽样单位陪同人员用封样单封样。封样时，应保证所有可开启部位的贴封（防止样品被调换），并在封样单骑缝处由抽样人员和被抽样单位陪同人员共同签字确认。检验样品及备用样品应分别封样。

样品由抽样人员自行带回。在包装与运送中应保证样品与签封的完好无损。

样品应由被委托检验机构集中管理存放，接到样品后应先采取摄像、拍照等形式检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并核对抽样文书是否齐全，抽样文书信息是否完整、准确，样品与抽样文书的记录是否相符。
样品应贮存在阴凉、通风的库房内，平整堆放，避免阳光直射。

4.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。抽样文书应当字迹工整、清楚、容易辨认，不得随意涂改，需要更改的应当由抽样人员和企业共同签字确认。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。
4.5样品确认
样品属于在销售者处现场抽取的，由组织监督抽查的市场监督管理部门或被委托检验机构以快递或现场送达方式书面告知样品标称的生产者。被抽样生产者有异议的，应当自收到书面告知之日起十五日内向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议处理申请。收到日期以快递或现场送达记录的签收日期为准。

5 检验要求

5.1检验项目及重要程度分类

表1 电线电缆检验项目及重要程度分类

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	导体电阻
	GB/T 5023-2008

GB/T 5013-2008

JB/T 8734-2016

JB/T 8735-2016
	推荐性
	GB/T 3048.4-2007

GB/T 5023.2-2008

GB/T 5013.2-2008
	●
	

	2
	电压试验
	GB/T 5023-2008

GB/T 5013-2008

JB/T 8734-2016

JB/T 8735-2016
	推荐性
	GB/T 3048.8-2007

GB/T 5023.2-2008

GB/T 5013.2-2008
	●
	

	3
	绝缘平均厚度
	GB/T 5023-2008

GB/T 5013-2008

JB/T 8734-2016

JB/T 8735-2016
	推荐性
	GB/T 5023.2-2008

GB/T 5013.2-2008

GB/T 2951.11-2008
	
	●

	4
	绝缘最薄处厚度
	GB/T 5023-2008

GB/T 5013-2008

JB/T 8734-2016

JB/T 8735-2016
	推荐性
	GB/T 5023.2-2008

GB/T 5013.2-2008

GB/T 2951.11-2008
	●
	

	5
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 5023-2008

GB/T 5013-2008

JB/T 8734-2016

JB/T 8735-2016
	推荐性
	GB/T 2951.11-2008
	
	●

	6
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 5023-2008

GB/T 5013-2008

JB/T 8734-2016

JB/T 8735-2016
	推荐性
	GB/T 2951.11-2008
	
	●

	7
	标志
	GB/T 5023-2008

GB/T 5013-2008

JB/T 8734-2016

JB/T 8735-2016
	推荐性
	正常目力检查
	
	●

	注：A类为极重要质量项目；B类为重要质量项目。极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。


5.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7 结果确认
检验结论由组织监督抽查的市场监督管理部门或被委托检验机构以快递或现场送达方式书面告知被抽样生产者、销售者。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
8.1被抽样生产者、销售者有异议的，需自收到检验报告之日起15日内向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议处理申请，收到日期以快递记录的签收日期为准。

8.2核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.3对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查实施细则对留存的样品或抽取的备用样品的不合格项目组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。
9 附则

本细则编写单位：沈阳产品质量监督检验院。

本细则由沈阳市市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。

PAGE  
- 5 -

