沈阳市民用燃气产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

1.1 车用燃气（车用压缩天然气）

在车用压缩天然气加气站管线抽取样品，按照GB/T 13609-2017天然气取样导则，将抽取的车用压缩天然气样品迅速充入2个钢瓶中（每瓶样品不少于2L），其中1瓶作为检验样品，1瓶作为备用样品。以抽取的成品罐中剩余的产品总量作为该产品的抽样基数。

1.2 瓶装液化气（液化石油气）

（1）在被抽样销售者的待销产品中随机抽取，抽样数量为2罐（毎罐样品不少于2kg）。

（2）按照SH/T0233-1992液化石油气采样法进行采样，充装2罐样品（毎罐样品不少于2kg），其中1罐作为检验样品，1罐作为备用样品。以抽取的成品罐中剩余的产品总量作为该产品的抽样基数。

1.3 天然气（民用管道天然气）

在燃气公司成品库的管线中抽取样品，将天然气样品连续充入两个专用气体取样袋中，每袋样品不少于1L，一袋作为检验样品，一袋作为备用样品。以该管线对应的成品罐中剩余的产品总量作为该产品的抽样基数。

2 检验依据

表1 车用压缩天然气

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高位发热量 | GB/T11062-2020 |
| 2 | 总硫 | GB/T11060.4-2017 |
| 3 | 二氧化碳 | GB/T13610-2020 |
| 4 | 硫化氢 | GB/T11060.3-2018 |

表2 液化石油气

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 |  | SH/T0221-1992 |
| 2 | 蒸气压 |  | GB/T12576-1997 |
| 3 | 组分 | （C3+C4）烃类组分 | NB/SH/T0230-2019 |
|  |  | C5及C5以上烃类组分 |  |
| 4 | 残留物 | 蒸发残留物 | SY/T7509-2014 |
|  |  | 油渍观察 |  |
| 5 | 铜片腐蚀 |  | SH/T0232-1992 |
| 6 | 总硫含量 |  | SH/T0222-1992 |
| 7 | 硫化氢（乙酸铅法） |  | SH/T0125-1992 |
| 8 | 游离水 |  | 目测 |

表3天然气

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高位发热量 | GB/T11062-2020 |
| 2 | 总硫 | GB/T11060.4-2017 |
| 3 | 二氧化碳摩尔分数 | GB/T13610-2020 |
| 4 | 硫化氢 | GB/T11060.3-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB11174-2011  液化石油气

GB17820-2018  天然气

GB18047-2017  车用压缩天然气

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。