沈阳市化肥产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

按GB/T 15063-2020、GB/T 21633-2020、GB/T 18877-2020中取样方法，将样品缩分至1000g左右，分装在2个洁净、干燥的塑料瓶中，每瓶500g左右。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1  复合肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 |
| 2 | 有效磷含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 GB/T15063-2020 |
| 3 | 钾含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063-2020 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
| 6 | 氯离子 | GB/T 15063-2020 GB/T 24890-2010 |
| 7 | 粒度 | GB/T 15063-2020 GB/T 24891-2010 |
| 8 | 硝态氮 | GB/T 15063-2020 GB/T 8572-2010 GB/T 3597-2002 |
| 9 | 单一中量元素 | GB/T 15063-2020 GB/T 19203-2003 |
| 10 | 单一微量元素 | GB/T 15063-2020 GB/T 14540-2003 |
| 11 | 标识和质量证明书 | GB 18382-2001 GB/T 15063-2020 |

表2  掺混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮含量 | GB/T 21633-2020 GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 |
| 2 | 有效磷含量 | GB/T 21633-2020 GB/T 8573-2017 GB/T 21633-2020 |
| 3 | 钾含量 | GB/T 21633-2020 GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 21633-2020 GB/T 21633-2020 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 21633-2020 GB/T 8573-2017 |
| 6 | 氯离子 | GB/T 21633-2020 GB/T 24890-2010 |
| 7 | 粒度 | GB/T 21633-2020 GB/T 24891-2010 |
| 8 | 单一中量元素 | GB/T 21633-2020 GB/T 19203-2003 |
| 9 | 单一微量元素 | GB/T 21633-2020 GB/T 14540-2003 |
| 10 | 标识和质量证明书 | GB 18382-2001 GB/T 21633-2020 |

表3 有机无机复混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮含量 | GB/T 18877-2020 GB/17767.1-2008 |
| 2 | 有效五氧化二磷含量 | GB/T 18877-2020 GB/T 8573-2017 GB/T 15063-2020 |
| 3 | 总氧化钾含量 | GB/T 18877-2020 GB/T 17767.3-2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O）含量 | GB/T 18877-2020 GB/T 18877-2020 |
| 5 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 GB/T 18877-2020 |
| 6 | 氯离子含量 | GB/T 18877-2020 GB/T 24890-2010 |
| 7 | 粒度 | GB/T 18877-2020 GB/T 24891-2010 |
| 8 | 酸碱度（pH值） | GB/T 18877-2020 GB/T 18877-2020 |
| 9 | 砷及其化合物含量（以As计） | GB/T 18877-2020 GB/T 23349-2020 |
| 10 | 镉及其化合物含量（以Cd计） | GB/T 18877-2020 GB/T 23349-2020 |
| 11 | 铅及其化合物含量（以Pb计） | GB/T 18877-2020 GB/T 23349-2020 |
| 12 | 铬及其化合物含量（以Cr计） | GB/T 18877-2020 GB/T 23349-2020 |
| 13 | 汞及其化合物含量（以Hg计） | GB/T 18877-2020 GB/T 23349-2020 |
| 14 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 18877-2020 GB/T19524.2-2004 |
| 15 | 粪大肠菌群数 | GB/T 18877-2020 GB/T19524.1-2004 |
| 16 | 标识和质量证明书 | GB 18382-2001 GB/T 18877-2020 |

表4  缓释复合肥料、缓释掺混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 |
| 2 | 有效磷含量 | GB/T 21633-2020 GB/T 8573-2017 GB/T15063-2020 |
| 3 | 钾含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 8573-2017 |
| 6 | 氯离子 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 24890-2010 |
| 7 | 粒度 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 24891-2010 |
| 8 | 硝态氮 | GB/T 15063-2020 GB/T 8572-2010 GB/T 3597-2002 |
| 9 | 单一中量元素 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T19203-2003 |
| 10 | 单一微量元素 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T14540-2003 |
| 11 | 标识和质量证明书 | GB 18382-2001 GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 |
| 12 | 缓释养分量 | GB/T 23348-2009 |
| 13 | 缓释养分28天的累计养分释放率 | GB/T 23348-2009 |
| 14 | 初期养分释放率 | GB/T 23348-2009 |
| 15 | 28天累积养分释放率 | GB/T 23348-2009 |

表5  控释复合肥料、控释掺混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 |
| 2 | 有效磷含量 | GB/T 21633-2020 GB/T 8573-2017 GB/T15063-2020 |
| 3 | 钾含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 8573-2017 |
| 6 | 氯离子 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 24890-2010 |
| 7 | 粒度 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 24891-2010 |
| 8 | 硝态氮 | GB/T 15063-2020 GB/T 8572-2010 GB/T 3597-2002 |
| 9 | 单一中量元素 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T19203-2003 |
| 10 | 单一微量元素 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T14540-2003 |
| 11 | 标识和质量证明书 | GB 18382-2001 GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 |
| 12 | 控释养分量 | HG/T 4215-2011（2017） |
| 13 | 控释养分28天的累计养分释放率 | HG/T 4215-2011（2017） |
| 14 | 初期养分释放率 | HG/T 4215-2011（2017） |
| 15 | 28天累积养分释放率 | HG/T 4215-2011（2017） |

表6  硫包衣缓释复合肥料、硫包衣缓释掺混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 |
| 2 | 有效磷含量 | GB/T 21633-2020 GB/T 8573-2017 GB/T15063-2020 |
| 3 | 钾含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 8573-2017 |
| 6 | 氯离子 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 24890-2010 |
| 7 | 粒度 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 24891-2010 |
| 8 | 硝态氮 | GB/T 15063-2020 GB/T 8572-2010 GB/T 3597-2002 |
| 9 | 单一中量元素 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T19203-2003 |
| 10 | 单一微量元素 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T14540-2003 |
| 11 | 标识和质量证明书 | GB 18382-2001 GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 |
| 12 | 缓释氮养分量 | GB/T29401-2020 |

表7  稳定性复合肥料、稳定性掺混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 |
| 2 | 有效磷含量 | GB/T 21633-2020 GB/T 8573-2017 GB/T15063-2020 |
| 3 | 钾含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 8573-2017 |
| 6 | 氯离子 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 24890-2010 |
| 7 | 粒度 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 24891-2010 |
| 8 | 硝态氮 | GB/T 15063-2020 GB/T 8572-2010 GB/T 3597-2002 |
| 9 | 单一中量元素 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T19203-2003 |
| 10 | 单一微量元素 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T14540-2003 |
| 11 | 标识和质量证明书 | GB 18382-2001 GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 |
| 12 | 尿素残留差异率 | HG/T 4135-2010（2017） GB/T 35113-2017 |
| 13 | 硝化抑制率 | HG/T 4135-2010（2017） GB/T 35113-2017 |

表8  脲醛缓释复合肥料、脲醛缓释掺混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 |
| 2 | 有效磷含量 | GB/T 21633-2020 GB/T 8573-2017 GB/T15063-2020 |
| 3 | 钾含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 8573-2017 |
| 6 | 氯离子 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 24890-2010 |
| 7 | 粒度 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T 24891-2010 |
| 8 | 硝态氮 | GB/T 15063-2020 GB/T 8572-2010 GB/T 3597-2002 |
| 9 | 单一中量元素 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T19203-2003 |
| 10 | 单一微量元素 | GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 GB/T14540-2003 |
| 11 | 标识和质量证明书 | GB 18382-2001 GB/T 15063-2020 GB/T 21633-2020 |
| 12 | 缓释有效氮的质量分数 (脲醛缓释复合肥料以脲醛氮UFN计、脲醛缓释掺混肥料以冷水不溶性氮CWIN计) | HG/T 4137-2010（2017） GB/T 34763-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15063-2020   复合肥料

GB/T 21633-2020   掺混肥料（BB肥）

GB/T 18877-2020   有机无机复混肥料

GB/T 23348-2009   缓释肥料

HG/T 4215-2011（2017） 控释肥料

GB/T 29401-2020   硫包衣尿素

HG/T 4137-2010（2017）脲醛缓释肥料

GB/T 34763-2017   脲醛缓释肥料

HG/T 4135-2010（2017） 稳定性肥料

GB/T 35113-2017   稳定性肥料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。