沈阳市食品接触用涂料及涂层制品产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6件，其中4件（每件产品实际接触食品表面积应≥3dm2，产品实际接触食品表面积不满足要求时，增加抽样数量至满足要求）作为检验样品，2件作为备用样品。

抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

2检验依据

表1食品接触用涂料及涂层制品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 感官要求 | GB 4806.10-2016 GB 4806.10-2025 |
|  | 标签标识1 | GB 4806.10-2016 GB 4806.10-2025 GB 4806.1-2016 |
|  | 总迁移量2 | GB 31604.8-2021 |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
|  | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
|  | 芳香族伯胺迁移总量3 | GB 31604.52-2021 |
| 注1：只检GB 4806.1-2016的8.2、8.3、8.4 注2：食品模拟物为4%乙酸、10%乙醇 注3：产品执行GB 4806.10-2025标准时适用 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.1-2016	食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.10-2016	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层

GB 4806.10-2025	食品安全国家标准 食品接触材料及制品用涂料及涂层

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。