沈阳市M100车用甲醇燃料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取6L样品，其中4L作为检验样品，2L作为备用样品。

2 检验依据

表1  M100车用甲醇燃料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 42416-2023 表1注a |
| 2 | 甲醇含量（质量分数） | GB/T 23510-2009 附录A |
| 3 | 密度（20℃） | GB/T 4472-2011或 GB/T 2013-2010或 SH/T 0604-2000 |
| 4 | 沸程（0℃，101.3kPa，在64.0℃~65.5℃范围内，包括64.0℃±0.1℃） | GB/T 7534-2004 |
| 5 | 蒸发残渣（质量分数） | GB/T 6324.2-2004 |
| 6 | 水分（质量分数） | GB/T 6283-2008 |
| 7 | 碱值（以KOH计） | SH/T 0251-1993 |
| 8 | 氮含量 | SH/T 0657-2007 |
| 9 | 有机氯含量 | GB/T 6324.9-2016 |
| 10 | 无机氯含量（以Cl-计） | GB/T 23510-2009 4.8 |
| 11 | 硫含量 | GB/T 34100-2017 |
| 12 | 钠含量 | GB/T 17476-2023 |
| 13 | 铁含量 | SH/T 0712-2002 |
| 14 | 清洁度（颗粒分布） | GB/T 20082-2006 |
| 15 | 模拟进气阀沉积物质量 | GB/T 37322-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 42416-2023     M100车用甲醇燃料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。